| WLAN |  |
| --- | --- |
| Стандарты | IEEE 802.11a/b/g для беспроводных сетей IEEE 802.11i для беспроводной безопасности IEEE 802.3 для 10BaseT(X) IEEE 802.3u для 10/100BaseT(X) для Ethernet сетей IEEE 802.3af для питания по Ethernet (Power over Ethernet) IEEE 802.1D для Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w для Rapid STP IEEE 802.1Q для VLAN |
| Частотный диапазон, модуляция и частота | • DSSS с DBPSK, DQPSK, CCK • OFDM с BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps, DBPSK @ 11 Mbps • 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24 Mbps, QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps |
| Операционные каналы | US: от 2.412 до 2.462 GHz (11 каналов), от 5.18 до 5.24 GHz (4 канала) EU: от 2.412 до 2.472 GHz (13 каналов), от 5.18 до 5.24 GHz (4 канала) |
| Скорость | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Tx мощность передачи | 802.11b: от 1 до 11 Mbps: Стандартная: 18 dBm (+/- 1.5 dBm) 802.11g: от 6 до 24 Mbps: Стандартная:18 dBm (+/- 1.5 dBm); 36 Mbps: Стандартная:17 dBm (+/- 1.5 dBm); 48 Mbps: Стандартная:16 dBm (+/- 1.5 dBm); 54 Mbps: Стандартная: 16 dBm (+/- 1.5 dBm) 802.11a: от 6 до 24 Mbps: Стандартная:18 dBm (+/- 1.5 dBm); 36 Mbps: Стандартная:16 dBm (+/- 1.5 dBm); 48 Mbps: Стандартная:15 dBm (+/- 1.5 dBm); 54 Mbps: Стандартная:14dBm (+/- 1.5 dBm) |
| Безопасность | • Firewall для MAC/IP/Protocol/Port-base фильтрации • 64-bit и 128-bit WEP шифрование, WPA /WPA2-Personal и Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP и AES) |
| RX чувствительность | 802.11b: -97 dBm @ 1 Mbps, -94 dBm @ 2 Mbps, -92 dBm @ 5.5 Mbps, -90 dBm @ 11 Mbps 802.11g: -88 dBm @ 6 to 24 Mbps, -85 dBm @ 36 Mbps, -75 dBm @ 48 Mbps, -70 dBm @ 54 Mbps 802.11a: -88 dBm @ 6 to 24 Mbps, -85 dBm @ 36 Mbps, -75 dBm @ 48 Mbps, -70 dBm @ 54 Mbps |
| Поддержка протоколов |  |
| Общие | Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP |
| Serial параметры |  |
| Биты данных | 5, 6, 7, 8 |
| Стоп биты | 1, 1.5, 2 |
| Паритет | None, Even, Odd, Space, Mark |
| Контроль потока | RTS/CTS, XON/XOFF |
| Скорость | от 50 bps до 921.6 Kbps |
| Serial Data Log | 256 KB |
| Serial сигналы |  |
| RS-232: | DSR, RTS, GND, TxD, RxD, DCD, CTS, DTR |
| RS-422: | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485 (2-проводный): | Data+, Data- и GND |
| RS-485 (4-проводный): | Tx+, Rx+, Tx-, Rx+ и GND |
| Интерфейс |  |
| Антенна | 2 dBi, двухчастотная omni-directional, RP-SMA (male) |
| Антенный соединитель | RP-SMA (female) |
| Светодиодная индикация | PWR, FAULT, STATE, SIGNAL, WLAN, LAN |
| Serial порт | 1, RS232/422/485, DB9 male соединитель |
| RJ45 порт | 1, 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, F/H duplex mode и auto MDI/MDI-X connection |
| Консоль | RS-232 (RJ45) |
| Питание |  |
| Входное напряжение | от 12 до 48 VDC, резервируемое постоянное или 48 VDC Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af) *PoE есть только в модели AWK-1127-PoE |
| Защита от неправильной полярности | Имеется |
| Потребление | от 12 до 48 VDC, от 0.16 до 0.55 A |
| Соединитель | 4-pin терминальный блок |
| Механические, питание и окружающая среда |  |
| Рабочая температура | Стандартная модель: от 0 до 60°C С расширенным температурным диапазоном: от -40 до 75°C |
| Относительная влажность | от 5 до 95% RH |
| Температура хранения | от -40 до 85°C |
| Размеры | 50 x 115 x 70 мм |
| Вес | 400 г |
| Корпус | Металлический, IP30 |
| Крепление | DIN-Rail (стандартно), настенное (опционально) |
| Сертификаты |  |
| Безопасность | UL 60950-1, EN 60950-1 |
| EMC | EN 301 489-1/17, FCC Part 15 Subpart B Class B, EN 55022/55024 |
| Радио | EN 300 328, EN 301 893, DSPR (Japan) |
| Наработка на отказ |  |
| MTBF (mean time between failures) - время наработки на отказ | 392,209 часов |
| Информация для заказа.. |
| AWK-1127-EU | Индустриальный IEEE 802.11 a/b/g беспроводный клиент с одним RS-232/422/485 портом, рабочая температура от 0 до 60°C |
| AWK-1127-EU-T | Индустриальный IEEE 802.11 a/b/g беспроводный клиент с одним RS-232/422/485 портом, рабочая температура от -4 0 до 75°C |
| AWK-1127-PoE-EU-EU | Индустриальный IEEE 802.11 a/b/g беспроводный клиент с одним RS-232/422/485 портом, рабочая температура от 0 до 60°C, PoE порт |
| AWK-1127-PoE-EU-EU-T | Индустриальный IEEE 802.11 a/b/g беспроводный клиент с одним RS-232/422/485 портом, рабочая температура от -40 до 75°C, PoE порт |