- КоммуникаторОВЕН КСН210-2.1 Техническсие характеристики.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Основные свойства |  |
| Общее количество портов | 3 (2 порта Ethernet + 1 порт SFP) |
| Уровень коммутатора | L2 |
| Питание |  |
| Напряжение питания (номинальное) | 10…48 (24) В постоянного тока |
| Максимальная мощность потребления, не более | 5 Вт |
| Ethernet |  |
| Порты и поддерживаемые интерфейсы | 2×10BASE-T, 100/1000BASE-T/TX |
| Тип разъема | 8P8C (RJ45) |
| Стандарт | IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab |
| Электрическая прочность изоляции интерфейсов Ethernet, не менее | 1000 В |
| SFP |  |
| Количество портов | 1 |
| Поддерживаемые интерфейсы | 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LX10, 1000BASE-BX10, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX, 1000BASE-LH |
| Стандарт | IEEE 802.3z |
| Корпус |  |
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку и к вертикальной поверхности |
| Габаритные размеры | 124×84×28 мм |
| Степень защиты корпуса согласно ГОСТ IEC 61131-2 | IP20 |
| Общие характеристики |  |
| Масса, не более | 0,30 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 60 000 ч |